# Proyecto 8 · Fuel Efficiency & Voyage Optimization

Dosier técnico y ejecutivo de Levante Ferries

Levante Ferries · Proyecto de portfolio con datos sintéticos · Octubre de 2026

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto estudia 7,200 viajes sintéticos de ocho rutas y diez buques. Su objetivo es estimar el consumo que cabe esperar en cada contexto y convertir esa estimación en decisiones sobre velocidad, puntualidad, emisiones, coste ETS analítico y margen. El modelo XGBoost alcanza un R² de 0.986 y un WAPE de 3.37% en el bloque temporal de test.

La propuesta no sustituye al capitán ni al despacho operativo. Funciona como capa de analítica previa y posterior al viaje: anticipa escenarios, explica por qué cambia el consumo y permite revisar viajes comparables con criterios homogéneos.

# 2. Conexión con el portfolio

| Proyecto | Aporte al Proyecto 8 |
| --- | --- |
| P1 · Control operativo | Puntualidad OTR15, retrasos, fiabilidad, ruta, buque y lógica de intervención. |
| P5 · Finanzas operativas | Coste de combustible, ETS analítico, margen por viaje y análisis de sensibilidad. |
| P6 · Agente IA | El agente puede consultar KPI, explicaciones SHAP y escenarios con permisos y trazabilidad. |
| P7 · Sostenibilidad | CO₂e, velocidad, energía, ETS y decisiones de descarbonización. |

# 3. Datos sintéticos y unidad de análisis

Cada fila representa un viaje. La base incluye identificador, fecha/hora, ruta, buque, capitán codificado, capacidad, pasajeros y carga, mar, viento, corriente, velocidad, duración, retraso, consumo, CO₂e, ingresos, costes y margen.

Las relaciones físicas están simplificadas. La propulsión utiliza una relación aproximada de potencia con el cubo de la velocidad, coherente con la literatura de eficiencia energética marítima; la carga y la meteorología elevan la resistencia. Los parámetros no corresponden a ningún buque real.

# 4. Flujo de notebooks

| Notebook | Qué hace | Por qué importa |
| --- | --- | --- |
| 00 Data generation | Genera 7.200 viajes reproducibles. | Permite auditar supuestos y repetir el caso. |
| 01 Data quality & EDA | Valida claves, rangos, capacidad y margen. | Evita modelar sobre incoherencias. |
| 02 Clustering | K-Means sobre contexto operativo. | Separa regímenes antes de interpretar diferencias. |
| 03 XGBoost | Predice combustible esperado. | Crea una referencia ajustada por contexto. |
| 04 SHAP | Explica predicciones. | Comprueba drivers y facilita diálogo con negocio. |
| 05 Comparisons | Residuos out-of-fold + estratos comparables. | Evita comparar consumo bruto entre contextos distintos. |
| 06 Simulator | Velocidad → fuel → OTR15 → ETS → margen. | Permite ensayar compromisos operativos. |
| 07 Executive KPIs | Consolida métricas y guardrails. | Prepara lectura directiva y validación final. |

# 5. KPIs e indicadores

| KPI | Fórmula | Unidad | Lectura |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuel per voyage | Σ combustible / viajes | t/viaje | Carga energética directa del servicio. |
| Fuel intensity | Σ fuel kg / Σ nm | kg/nm | Eficiencia física agregada por distancia. |
| OTR15 | viajes con retraso ≤15 / completados | % | Cumplimiento de servicio. |
| CO₂e | CO₂ + 28·CH₄ + 265·N₂O | tCO₂e | Huella climática modelizada. |
| CO₂e/pax | Σ CO₂e kg / Σ pasajeros | kg/pax | Intensidad relativa de pasajero. |
| ETS accrual | CO₂e × precio EUA × factor alcance | € | Sensibilidad económica al carbono; no cumplimiento legal. |
| Margin per voyage | Ingresos − fuel − ETS − otros − fijo | € | Valor económico del viaje. |
| Adjusted fuel residual | (fuel real − esperado)/esperado | % | Diferencia tras controlar contexto. |
| WAPE | Σ¦real−pred¦ / Σ real | % | Error agregado del modelo. |
| Support score | muestra × diversidad ruta-buque | 0–1 | Indica si una comparación tiene contexto suficiente. |

# 6. Clustering de regímenes operativos

K-Means identifica cinco regímenes con silhouette 0.485. El objetivo no es crear una etiqueta “bueno/malo”, sino diferenciar viajes cortos y rápidos, tramos largos, meteorología adversa, carga alta o contextos con retraso. Estas segmentaciones permiten comparar dentro de condiciones semejantes.

# 7. Modelo XGBoost y SHAP

El modelo se entrena con variables de ruta, buque, carga, meteorología, corriente, velocidad y hora. El último 20% cronológico se reserva para test. Resultado: MAE 0.28 t, RMSE 0.37 t, R² 0.986 y WAPE 3.37%.

SHAP descompone la predicción en contribuciones por variable. Se usa como control de plausibilidad y herramienta explicativa. Una contribución SHAP no demuestra causalidad; indica cómo utiliza el modelo esa variable en presencia de las demás.

# 8. Comparaciones ajustadas de capitanes y viajes

La comparación principal parte de predicciones out-of-fold para cada viaje. El capitán queda fuera del modelo. Así, el consumo esperado se calcula con buque, ruta, pasajeros/carga, mar, viento, corriente, hora y velocidad. El residuo resultante mide cuánto se separa el consumo observado de lo que el contexto hacía esperar.

Se exige al menos 120 viajes y un support score ≥ 0,60 para interpretar el promedio de un capitán.

Se muestra IC95%; si cruza cero, la diferencia se considera no robusta.

Se replica la comparación en estratos buque × ruta × carga × estado de la mar × viento.

La salida debe emplearse para estudiar prácticas, planificación o formación; no como ranking laboral ni atribución causal automática.

# 9. Simulador multiobjetivo

Para un viaje concreto se ensaya una parrilla de velocidades. Cada velocidad recalcula horas de navegación, combustible, CO₂e, retraso, coste de combustible, ETS analítico y margen. El optimizador elige la mejor alternativa entre las que mantienen OTR15; si no existe una opción factible, muestra el mejor compromiso disponible.

En el viaje representativo V007167 (Dénia–Palma, LF-Aitana), el ejemplo de optimización selecciona 25.35 kn bajo los supuestos del modelo. Es una demostración y no una instrucción de navegación.

# 10. Ventajas del modelo

Integra operación, sostenibilidad y finanzas en la misma unidad de decisión: el viaje.

Hace visibles los trade-offs entre ahorrar combustible y conservar puntualidad.

Separa contexto de ejecución antes de comparar viajes o capitanes.

Permite explicar el modelo con SHAP y conservar trazabilidad de variables.

Puede alimentar al agente del Proyecto 6 con respuestas estructuradas y permisos por perfil.

Es reproducible: datos, notebooks, tablas y dashboard nacen del mismo pipeline.

# 11. Límites y riesgos

Datos y parámetros 100% sintéticos; no representan curvas reales de consumo.

El modelo no incorpora restricciones de seguridad náutica, tráfico, slot portuario, maniobra, mantenimiento ni órdenes del puente.

ETS se modeliza como accrual configurable; no sustituye MRV, verificación, exenciones ni interpretación jurídica.

La optimización es de apoyo a decisión y nunca debe emitir consignas de navegación autónomas.

SHAP explica el modelo, no prueba causalidad.

# 12. Siguientes pasos

| Fase | Trabajo | Criterio de avance |
| --- | --- | --- |
| 1 · Datos reales | Conectar noon reports/telemetría, meteo, AIS, carga, schedule y bunker. | Definiciones reconciliadas y >95% viajes con claves válidas. |
| 2 · Curvas por buque | Modelos específicos y calibración con ingeniería naval. | Error estable por clase/buque y revisión técnica. |
| 3 · Piloto | Shadow mode sin intervenir en la operación. | Ahorro potencial, OTR y falsos positivos medidos. |
| 4 · Human-in-the-loop | Recomendaciones revisadas por Operaciones y puente. | Tasa de aceptación y motivos de rechazo trazables. |
| 5 · Producción | MLOps, drift, permisos, auditoría y límites. | Gobernanza aprobada y fallback manual. |

# 13. Fuentes públicas utilizadas

European Commission · EU ETS maritime FAQ · https://climate.ec.europa.eu/areas-action/transport-decarbonisation/reducing-emissions-shipping-sector/faq-maritime-transport-eu-emissions-trading-system-ets_en

EMSA · ETS Extension to maritime · https://www.emsa.europa.eu/reducing-emissions/extension-ets.html

IMO GreenVoyage2050 · Speed management · https://greenvoyage2050.imo.org/technology/speed-management/